## Перечень

## мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов.

10 декабря 2020 года                                                                                                                                                                  ТСЖ «Измайловский-54»

прим. нумерация в соответствии с официальным текстом документа

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий |  | Источник финансирования |  | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| I. Перечень основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны |  | ТСЖ, обслуживающая организация | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодическая регулировка, ремонт | Установлено |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты |  | ТСЖ | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполняется ежегодно в период подготовки к отопительному сезону. |
| 3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в много-квартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений |  | ТСЖ |  |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт | Установлен |
| 4 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений |  | ТСЖ | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт | Установлен |
| 5 | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в много-квартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений |  | ТСЖ | Плата по гражданско-правовому договору |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт | Установлен |
| Система электроснабжения и освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения 3) Устранение мерцания для освещения | Светодиодные лампы и светильники на их основе | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, протирка |  | Выполнено. Мероприятия по замене люминес-центных ламп и светильников в ТСЖ «Измайловский 54» выполняются с 2014 года. Переоборудо-ваны все уровни подземного паркинга. Люминесцентные лампы заменяются на светодиодные по мере выхода из строя на этажах МКД. |
| 7 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в много-квартирном доме | Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в государственный реестр средств измерений | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  | Приборы ОДПУ (коллективные) установлены. |
| 8 | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в много-квартирном доме | Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в государственный реестр средств измерений | ТСЖ |  | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  | Установлены. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери с тепло-изоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено, ремонт по мере эксплуатации. |
| 10 | Заделка и уплотнение дверных блоков стен. | Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, поли-уретановая пена и др. | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено. |
| II. Перечень дополнительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные тепло-изоляцион-ные материалы | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено. |
| 12 | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные тепло-изоляцион-ные материалы | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено. |
| 13 | Установка термо- регулирующих вентилей (термо- регуляторов) на отопительных приборах | 1) Повышение температурного комфорта в помещениях 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления | Терморегулирующие вентили | ТСЖ |  | Плата по гражданско-правовому договору |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено. |
| 14 | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов) 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления 3) Упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено. |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопро-водов 2) Снижение утечек воды 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование воды 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы Рехау, арматура | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено |
| Система электроснабжения и освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) | 1) Автоматическое регулирование освещенности 2) Экономия электро- энергии | Датчики освещенности, датчики движения | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодический осмотр, настройка, ремонт | Установлены астрономический таймер и таймер времени. |
| 17 | Модернизация электро- двигателей или замена на более энерго-эффективные, установка частотно-регулируемых приводов | 1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС 2) Экономия электро- энергии | Трехскоростные электро-двигатели, электро-двигатели с переменной скоростью вращения, частотно-регулируемые приводы | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору |  | Периодический осмотр, настройка, ремонт | Установлены. |
| 18 | Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | Экономия электро- энергии | Частотно-регулируемые приводы лифтов | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору |  | Периодический осмотр, настройка, ремонт | Установлены. |
| Ограждающие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Герметик, тепло-изоляционные прокладки, мастика и др. | ТСЖ |  | Плата за содержание жилого помещения |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено. |
| 20 | Повышение теплозащиты наружных стен до действующих нормативов | 1) Уменьшение промерзания стен 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Тепло и паро-изоляционные материалы, отделочные материалы, защитный слой и др. | ТСЖ |  | Плата по гражданско-правовому договору |  | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено. |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт или установка воздушных заслонок | 1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции 2) Рациональное использование тепловой энергии | Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения | ТСЖ |  | Плата по гражданско-правовому договору |  | Периодический осмотр, регулировка, ремонт | Выполнено |
| Организационно-уведомительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Организационные мероприятия | Беседа с персоналом и размещение агитационного материала на стендах МКД. |  | Администра- ция ТСЖ |  |  |  |  | Планируется выполнить в 2021 году. |